Numer rejestru: AiO.272.1.14.X.2025

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWNIA

Przedmiot zapytania: Samochód dostawczy typu FURGON

- Zakres dostawy obejmuje:
Wyprodukowanie i dostarczenie do siedziby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim samochodu dostawczego o specyfikacji jak poniżej.

- Wymagania dotyczące sprzętu i ludzi:

I. Specyfikacja Podstawowa Pojazdu:

- Model: Furgon

- Rocznik: 2025r.

- Wersja nadwozia: Przedłużona (np. Long, L2, Maxi).

- Przybliżone wymiary:

  - Długość całkowita: około 5320 mm – 5850 mm.

  - Długość przestrzeni ładunkowej : 2350 mm - 4250mm.

  - Wysokość przestrzeni ładunkowej: 1350 mm – 1950 mm

  - Szerokość całkowita (bez lusterek bocznych): około 1940 mm - 2000 mm.

  - Wysokość całkowita: około 1900 mm - 2250 mm.

  - Dopuszczalna masa całkowita: 3050 kg - 3500 kg.

  - Ładowność: min 1000 kg

- Liczba miejsc: 3, w tym kierowca.

- Silnik:

  - Typ: Wysokoprężny (Diesel).

  - Pojemność skokowa: 1990 - 2300 cm³

  - Liczba cylindrów:  4

  - Liczba zaworów: 16

  - Moc: minimum 140 KM / 95 KW.

  - Norma emisji spalin: Minimum Euro 6 (lub aktualnie obowiązująca najwyższa).

- Skrzynia biegów: Manualna, 6-biegowa.

- Układ napędowy: napęd przedni

- Kolor nadwozia: biały lub szary niemetalizowany

- Koła: Felgi stalowe 16 lub 17-calowe z kołpakami, dwa komplety opon- zimowe i letnie, dostosowane do specyfiki pojazdu dostawczego (indeks nośności C).

Data produkcji opon – 2025rok.

Dostawa pojazdu na zamontowanych oponach zimowych.

- Tapicerka: Materiałowa, w kolorze ciemnym lub szarym, wytrzymała i łatwa w utrzymaniu.

- Gwarancja:

- Minimum 2 lata pełnej gwarancji bez limitu kilometrów

- Minimum 10 lat gwarancji na perforację karoserii

- Minimum 3 lata na powłokę lakierniczą

- Minimum 2 letnia gwarancja na części i akcesoria

II. Wymagane wyposażenie (lub jego odpowiedniki zapewniające równoważny poziom lub wyższy):

- Bezpieczeństwo:

  - Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu (z możliwością dezaktywacji poduszki pasażera).

  - Systemy: ABS, ESP (elektroniczny program stabilizacji toru jazdy), ASR (system kontroli trakcji), BAS/EBA (system wspomagania nagłego hamowania).

  - System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).

  - System ostrzegania przed kolizją z funkcją hamowania awaryjnego.

  - System utrzymania pasa ruchu lub ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.

  - Inteligentny system rozpoznawania znaków drogowych

  - Tempomat z ogranicznikiem prędkości.

  - Kamera cofania.

  - Automatyczne światła mijania (czujnik zmierzchu) i automatyczne wycieraczki (czujnik deszczu).

  - Tylne, przednie i boczne czujniki parkowania.

  - Światła do jazdy dziennej (preferowane LED, jeśli standardowo).

  - Światła przeciwmgłowe

  - System e Call

- Komfort i funkcjonalność

  - Klimatyzacja manualna lub automatyczna

  - Elektrycznie sterowane szyby.

  - Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane.

  - Centralny zamek sterowany zdalnie z kluczyka, z funkcją selektywnego otwierania drzwi (przestrzeń kierowcy / przestrzeń ładunkowa).

  - Zamykany schowek w desce rozdzielczej.

  - Oświetlenie kabiny

  - Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach (wysokość i głębokość).

  - Fotel kierowcy z regulacją wysokości, podparcia lędźwiowego i podłokietnikiem.

  - Kanapa pasażera dwumiejscowa w pierwszym rzędzie.

  - Cyfrowy ekran wskaźników kierowcy.

  - Minimum jedne drzwi boczne przesuwne po stronie prawej w przestrzeni ładunkowej.

  - Tylne drzwi dwuskrzydłowe, pełne (blaszane), otwierane pod kątem minimum 180 stopni.

  - Pełnowymiarowe koło zapasowe.

  - Hak holowniczy

  - System multimedialny: radio fabryczne z AM/FM/DAB, Bluetooth (zestaw głośnomówiący), port USB lub USB-C

  - Wielofunkcyjna kierownica (sterowanie radiem/telefonem).

  - Gniazdo 12V w kabinie kierowcy i przestrzeni ładunkowej.

  - Apteczka medyczna w standardzie UE.

  - Trójkąt ostrzegawczy.

  - Gaśnica proszkowa.

  - Zestaw narzędzi niezbędny do wymiany koła.

  - Kamizelka odblaskowa- 2 szt.

  - Gumowe dywaniki w całej przestrzeni pasażerskiej.

- Przestrzeń ładunkowa i przewozowa:

  - Przegroda ładunkowa pełna z oknem zabezpieczonym kratką stalową.

  - Ściany boczne w przestrzeni ładunkowej nieprzeszklone

  - Dodatkowe gniazdo do podłączenia akcesoriów

  - Dodatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna

  - Ściany w przestrzeni ładunkowej obite sklejką

- Systemy multimedialne i wspomagania kierownicy:

  - Rozbudowany system multimedialny i ekranem dotykowym (np. 7-10 cali).

  - Integracja ze smartfonami: Apple CarPlay / Android Auto

  - Kamera cofania (zintegrowana z systemem multimedialnym lub w lusterku wstecznym).

  - Komputer pokładowy.

- Opcje dodatkowe:

Oferowany pojazd musi posiadać możliwość techniczną do zamontowania w przyszłości drugiego (demontowanego) rzędu siedzeń z kanapą trzymiejscową z zagłówkami i pasami bezpieczeństwa dla wszystkich miejsc.

- Sposób świadczenia dostawy:
Pojazd powinien zostać dostarczony lawetą do siedziby  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
z kompletną dokumentacją i gwarancją, a jego odbiór powinien zostać potwierdzony protokolarnie przez zainteresowane strony.

Wymagany okres świadczenia zamówienia (przedmiotu Umowy): do 30 dni od dnia

podpisania Umowy

- Termin i warunki płatności: 
Przelew płatny w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

- Miejsce dostawy:

Siedziba  Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki