Numer rejestru: AiO.272.1.2.V.2026

# PRZEDMIAR- łazienka damska B

Klasyfikacja rob6t wg. Wsp61nego Slownika Zam6wien

45211310-5  Roboty budowlane w zakresie lazienek

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45442100-8 Roboty malarskie

NAZ)NA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRAN2A

Remont lazienki damskiej w budynku B

97-200 Tomasz6w Maz. ul. $w. Antoniego 57/61 ZSP nr2

Tomasz6w Maz ul. $w. Antoniego 57/61 Budowlana

## WYKONAWCA:	INWESTOR:

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. |  | Poszcz. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REMONT LAZIENEK ROBOTY BUDOWLANE � IKNR-W4- Rozebranie scianek z cegief na zaprawie cementowej o grubosci 1/2 Im2 d.1 01 0346-05 ceg. 21.1 m2 I |  | 21.10 |  |  |
| ;RAZEM |  |  | 21.10 |  |
| 2 KNR4-04 Rozebranie przesklepier\ (nadprozy) na belkach prefabrykowanych m3 d.1 0108-04 0.14 m3 |  | 0.14 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 0.14 |
| 3 KNR2-02 Warstwy wyr6wnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 d.1 1102-02 mm zatarte na gladko 7.77 | m2 m2 | 7.77 |  |  |
|  |  | RAZEM | 7.77 |  |
| 4 KNR2-02 Tynki wewn�trzne zwykle kat. I wykonywane r�cznie na scianach i slu- m2 d.1 0803-01 pach - analogia wyr6wnanie scian po skuciach pod izolacj� i okladziny scienne 42.35 m2 |  | I 42.35 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 42.35 |
| 5 kalkulacja IDemontaz drzwi szt d.1 wlasna 2 szt |  | 2.00 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 6 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do szt. d.1 0354-07 I 2 m2 2 szt. |  | I 2.00 |  |  |
|  |  | RAZEM | 2.00 |  |
| 7 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii m2 d.1 0635-01 SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K r�cznie analogia przygoto-wanie podloza pod uszczelnienie z zastosowaniem technologii elastycz-nej mikrozaprawy uszczelniajqcej 7.77 m2 |  | I 7.77 | I |  |
|  |  | RAZEM |  | 7.77 |
| 8 KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- m2 d.1I0636-01 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K r�cznie 24.2 m2 |  | 24.20 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 24.20 |
| 9 KNR0-29 lzolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m d.1 0638-01 - analogia wykonanie uszczelnienie na styku sciana podloga 12.1 m |  | 12.10 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 12.10 |
| 10 Montaz systemowych scianek sanitarnych z drzwiami szerokosci 0,80 mIm2 d.1 wycena in- w systemie ATJ BASIC /Opis wymagar\ dla systemu: ATJ - Basic to sys-dywidualna tern przestrzennej zabudowy pomieszczer\ sanitarnych sciankami dzialo- wymi wykonanymi z wysokocisnieniowego laminatu COMPACT o gru- Ibosci 10 mm (PERSTORP) - wspartymi na specjalnych podporach (do- 'stosowanych odpowiednio do rodzaju zabudowy). Sztywnosc konstrukcji zapewniajq profile pionowe mocujqce ply!� bezposrednio do scian po-mieszczenia i zwier\czajqce profile g6rne lijczone r6wniez pomi�dzy so-bq specjalnie skonstruowanymi lqcznikami. Wszystkie elementy systemu (lqcznie z wkr�tami i zaslepkami) wykonane Sq z material6w nie ulegajq- |  |  |  |  |
| cych korozji (aluminium, mosi�dz, stal nierdzewna i tworzywa sztuczne). Podpory regulowane; zamek z mozliwosciq awaryjnego otwarcia i wskai- |  | 7.80 |  |  |
| nikiem stanu "wolne/zaj�te" : zawiasy z pochylonq plaszczyznq slizgowq zapewniajq samoczynne zamykanie drzwi./. Dodatkowo dwie przegrody I pomi�dzy pisuarami 1.3*2*2+1.3*2 | m2 |  |  |  |
| I |  | RAZEM |  | 7.80 |
| 11 KNR-W 2- ISufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypefnieniem plytami z lm2 d.1 02 2702-01 wl6kien mineralnych 7.77 m2 |  | 7.77 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 7.17 |
| 12 KNR9-09 Okladziny scienne i obudowy w systemie Knauf W623 na szkielecie me- m2 d.1 0405-01 talowym pojedynczym, z wypefnieniem wefnq mineraln<1, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne(obudowy pion6w kanalizacyjnych) 0.3*0.3*3 m2 |  | 0.27 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 0.27 |
| 13 KNR-W2- Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach30 x 60 cm m2 d.1 02 0840-05 na zaprawie klejowej 37.51 m2 |  | 37.51 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 37.51 |
| 14 KNR-W2- Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm m2 d.1 02 1111-03 na zaprawie klejowej ukladane metodc1 regularnc1 |  |  |  |  |

-2-

| Lp. Podstawa | I Opis i wyliczenia | J.m. |  |  | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.77 m2 |  |  |  |  | 7.77 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.17 |
| 15 KNR-W4- | Malowanie osciei:nic | m2 |  |  | I |  |
| d.1 01 1213-01 |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 m2 |  |  |  |  | 1.85 |  |
| RAZEM 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 16 NNRNKB d.1 202 1134- 01 | (z.VII) Gruntowanie podloi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS m2 UNI GRUNT' - powierzchnie poziome 7.77 m2 |  |  |  | 7.77 |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM | 7.17 |
| 17 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podloi:y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS | m2 |  |  |  |  |
| d.1 202 1134- | UNI GRUNT' - powierzchnie pionowe |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
|  | ooz.13 | m2 |  |  | 37.51 |  |
| I | I |  |  | RAZEM |  | 37.51 |
| 18IKNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegie! | szt. |  |  |  |  |
| d.1 0322-02 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szt. |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 19IKNR4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegie! (drzwiczki rewi- szt. d.1 0322-02 zyjne) analogia 1 szt. |  |  |  |  | I 1.00 I |  |
|  |  |  |  | [RAZEM |  | 1.00 |
| 20 [Montai: luster nad umywalkami poprzez przyklejenie do sciany tafli lustra szt d.1 kalk. wlasna w taki spos6b aby jego powierzchnia by/a zlicowana z glazurc1 sciennc1. Wymiary luster 0,6 x 1,2 m 1 ,szt |  |  |  |  | 1.00 |  |
|  | I |  |  | RAZEM I |  | 1.00 |
| 21 KNR-W4- d.1101 0106-05 !analogia | Wynieisie gruzu z I pi�tra budynku m3 4.05 m3 |  |  |  | I 4.05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 4.05 |
| 22 Wywiezienie i utylizacja materia/6w z demontai:u innych nii: metalowe za kpl d.1 kalk. wlasna pom0Cc! kontenera o pojemnosci 6 m3 1 kpl |  |  |  |  | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 2 | ROBOTY SANITARNE DEMONT. I POMOCNICZE BUDOWLANE |  |  |  |  |  |
| 23 KNR-W4- Demontai: demolacyjny rurocic1gu zeliwnego kanalizacyjnego o sr. 50- m d.2 02 0229-04 100 mm - na scianach budynku z.o.2.9. 3.7 Im |  |  |  |  | 3.70 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 3.70 |
| 24 KNR-W4- Demontai: demolacyjny rurocic1gu i:eliwnego kanalizacyjnego o sr. 150 m d.2 02 0229-05 mm - na scianach budynku z.o.2.9. 3.8 m |  |  |  |  | 3.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 3.80 |
| 25IKNR-W4- | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o sr. 100 mm | szt. |  |  |  |  |
| d.2 02 0214-05 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | szt. |  |  | 1.00 |  |
| I |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 26IKNR-W4- Demontai: demolacyjny podejscia odplywowego z rur zeliwnych o sr. 50- szt. d.2 02 0232-03 80mm z.o.2.9. I 12 szt. |  |  |  |  | I 2.00 |  |
|  |  |  | [RAZEM |  |  | 2.00 |
| 27 KNR-W4- Demontai: demolacyjny podejscia odplywowego z rur i:eliwnych o sr. 100 szt. d.2 02 0232-04 mm z.o.2.9. 2 szt. |  |  |  |  | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 28 KNR-W4- Demontai: demolacyjny wpustu i:eliwnego podlogowego sr. 50 mm lub Iszt. d.2 02 0233-02 piwnicznego sr. 100 mm [z.o.2.9. 1 szt. |  |  |  |  | I 1.00 |  |
| I |  |  |  | RAZEM |  | 1.00 |
| 29 KNR-W 4- Demontai: urzc1dzeri sanitarnych bez korkowania podejsc doplywowych i lkpl. d.2 02 0235-06 odplywowych - umywalka 12 ,kol. |  |  |  |  | 2.00 |  |

- 3 -

| Lp. Podstawa Opis I wyliczenia j.m. |  |  | Poszcz. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1RAZEM I |  | 2.00 |
| 30 KNR-W4- Demontaz demolacyjny urzijdzer'I sanitarnych bez korkowania podejsc lkpl. d.2 02 0235-08 doplywowych i odplywowych - ust�p z miskq porcelanowij z.o.2.9. 2 kol. |  |  | I 2.00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 31 KNR-W 4- IDemontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt. d.2 02 0141-01 2 szt. |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM I |  | 2.00 |
| 32I,KNR-W 4- Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o sr. 65 mm szt. d.2 02 0142-04 z.o.2.9. 2 szt. |  |  | I 2.00 |  |  |
|  |  |  | IRAZEM |  | 2.00 |
| 33 KNR-W4- Demontaz demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o sr. 25-32 Iszt. d.2102 0142-02 mm jz.o.2.9. 2 szt. |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 34 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w scianach z cegiel na zaprawie m3 d.2 0358-09 cementowej o szer. do 1/4 cegfy 0.12 m3 |  |  | 0.12 I |  |  |
|  |  |  | RAZEM I |  | 0.12 |
| 35 KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w scianach z cegiel na zaprawie m3 |  |  |  |  |  |
| d.2 0360-05 cementowo-wapiennej o szer. do 1/4 cegly |  |  |  |  |  |
| 0.1 m3 |  |  | 0.10 |  |  |
| I |  |  | RAZEM |  | 0.10 |
| 36IKNR 7-28 Przebicie otwor6w dla przewod6w instalacyjnych o srednicy do 150 mm otw. d.2 0203-06 w scianach murowanych o grubosci 1/2 ceg. 2 otw. |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 2.00 |
| 37 KNR 4-02 Demontaz rurociqgu stalowego ocynkowanego o sr. 15-20 mm m |  |  |  |  |  |
| d.2 0114-01 |  |  |  |  |  |
| 4.6 m |  |  | 4.60 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 4.60 |
| 38 KNR 4-02 [Demonta:zrurociqgu stalowego ocynkowanego o sr. 25-32 mm m |  |  |  |  |  |
| d.2 0114-02 |  |  |  |  |  |
| 6.4 m |  |  | 6.40 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 6.40 |
| 39 KNR4-02 Wstawienie zaworu przelotowego o sr. 25-32 mm szt. |  |  |  |  |  |
| d.2 0127-02 |  |  |  |  |  |
| 4 szt. |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 4.00 |
| 31 RUROCII\GI WODY ZIMNEJ CIEPt.EJ I C.O. |  |  |  |  |  |
| 40 KNR-W2- JRurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewn�trznej 25 mm o m |  |  | I |  |  |
| d.3 15 0112-02 po¾qczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |
| 10.8 m |  |  | 10.80 |  |  |
| I ' |  |  | RAZEM I |  | 10.80 |
| 41 KNR-W2- IRurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewn�trznej 20 mm o m |  |  |  |  |  |
| d.3 15 0112-01 pclqczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych |  |  |  |  |  |
| 1.8 m |  |  | 1.80 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 1.80 |
| 42 KNR-W2- Plukanie instalacji wodociqgowej w budynkach mieszkalnych m |  |  |  |  |  |
| d.3 15 0128-01 |  |  |  |  |  |
| poz.43 m |  |  | 12.60 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 12.60 |
| 43 KNR-W2- Pr6ba szczelnosci instalacji wodoci.:igowych z rur z tworzyw sztucznych m |  |  |  |  |  |
| d.3 15 0127-01 w budynkach mieszkalnych (rurociqg o sr. do 63 mm) |  |  |  |  |  |
| Przedmiar dodatkowy - ilosc prob szczelnosci |  |  |  |  |  |
| 1 pr6b. |  |  |  |  | 1.00 |
| ooz.40+ooz.41 m |  |  | 12.60 |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  | 12.60 |
| 4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |  |  |
| 44 KNR 2-15 IMontaz rurociqg6w z PCW o sr. 50 mm na scianach z lqczeniem metodq Im d.4I0205-02 wciskowq I l8.2 m |  |  | I 8.20 |  |  |
| I I I |  | RAZEM |  |  | 8.20 |
| 45 KNR 2-15 IMontaz rurociqg6w z PCW o sr. 110 mm na scianach z lijczeniem meto-1m d.4 0205-04 dq wcisk0Wq 3.8 m |  |  | 3.80 |  |  |

-4-

| Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | I Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- |
|  | RAZEM | 3.80 |
| 46 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i ksztaltek z nieplasty- szt. d.4 0208-03 fikowanego PCW o sr. 50 mm 4 szt. | 4.00 I |  |
|  | RAZEM | 4.00 |
| 47 KNR 2-15 IDodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i ksztaltek z nieplasty-1 szt. d.4 0208-05 1fikowanego PCW o sr. 110 mm 1 1szt. 1 | 1.00 |  |
| I I | RAZEM | 1.00 |
| 48,KNR2-15 Montaz czyszczak6w kanalizacyjnych z PCW o sr.zewn. 110 mm lqczo- szt. d.4 0217-02 nych metodq wciskowc1 1 szt. | I I 1.00 |  |
|  | RAZEM | 1.00 |
| 49 KNR 2-15/ Wpusty polietylenowe podlogowe o sr. zewn. 75-110 mm - analogia rszt. d.4 GEBERIT wpusty podlogowe kompletne z syfonem i kratkq ze stali nierdzewnej 0306-02 1 szt. | 1.00 |  |
| I | RAZEM | 1.00 |
| 5 PRZYBORY I ARMATURA WWEZt.ACH SANITARNYCH |  |  |
| 50 KNR-W2- Ust�py z pluczkq ust�powc1 typu "kompakt" kpl. d.5 15 0233-03 2 kpl. | 2.00 I |  |
|  | IRAZEM | 2.00 |
| 51IKNR 2-15 Montai: umywalek pojedyr'iczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt. d.5 0221-02 2 szt. | 2.00 |  |
| I | RAZEM | 2.00 |
| 521KNR-W2- Baterie umywalkowe lub zmywakowe scienne o sr. nominalnej 15 mm szt. d.5 15 0137-01 2 l szt. | 2.00 |  |
|  | RAZEM | 2.00 |
| 6 INSTALACJA OSWIETLENIOWA |  |  |
| 53 KNNR 5 1Oprawy swietl6wkowe - analogicznie - lampa 60 x 60 typu LED. Barwa kpl. d.6 0511-01 swiatla neutralna biala analiza in- dywidualna 2 kDI. | I 2.00 |  |
|  | RAZEM | 2.00 |
| 54 Montaz wentylator6w kanalowych o wydajnosci 100 m3/h w kanalach m d.6 wycena in- wentylacyjnych nad sufitem podwieszanym wraz z podlc1czeniem do ins-dywidualna talacji oswietleniowej. Wentylatory maja zalaczas si� wraz z zapaleniem j�wiatla w pomieszczeniu lazienki. m | 1.00 |  |
| I I | RAZEM | 1.00 |

- 5 -